???

기존 도어락·인터폰 활용형 상황 가중치 기반 현관 위험 대응 모듈

핵심 컨셉

기존 인터폰 카메라를 억지로 제어하는 제품이 아니라, 기존 인터폰은 유지하면서 그 옆에 “위험 판단형 보조 카메라 모듈”을 붙이는 제품.

핵심 정의

기존 도어락과 인터폰을 교체하지 않고, 현관 벽면에 부착하는 센서·보조 카메라·위험도 판단 모듈을 통해 문 앞 상황을 분석하고, 위험도에 따라 카메라·실내 알림·보호자 알림을 선택적으로 작동시키는 취약계층 맞춤형 안전 보조 시스템이다.

1. 주제 및 문제 정의

독거노인, 시각·청각 장애인, 거동이 불편한 사용자는 현관 앞 방문 상황을 즉시 인지하거나 스스로 위험 여부를 판단하기 어렵다. 기존 인터폰은 주로 초인종이 눌렸을 때만 반응하며, 기존 도어락은 잠금과 해제 기능에 집중되어 있다. 따라서 초인종을 누르지 않고 문 앞에 오래 머무는 사람, 새벽 시간대의 반복 접근, 도어락 주변 조작, 문 흔들림과 같은 비정상 상황은 사용자가 직접 확인하기 전까지 감지되기 어렵다.

본 아이디어는 이러한 문제를 해결하기 위해 기존 도어락과 인터폰을 교체하지 않고, 부착형 감지 모듈을 추가한다. 이 모듈은 문 앞 사람의 접근, 체류 시간, 시간대, 도어락 주변 진동, 문열림 상태, 초인종 이벤트, 방문 일정 등을 종합하여 위험도를 계산하고, 위험 수준에 따라 카메라와 알림을 선택적으로 작동시킨다.

2. 기존 제품과의 차별점

| 구분 | 기존 스마트 초인종/인터폰 | 본 아이디어 |
| --- | --- | --- |
| 중심 기능 | 방문자 촬영 및 전달 | 상황 분석 및 위험도 판단 |
| 판단 주체 | 사용자 또는 보호자 | 시스템이 1차 판단 |
| 카메라 작동 | 초인종, 움직임, 상시 감지 중심 | 위험도 기준 충족 시 선택 작동 |
| 설치 방식 | 제품 교체 또는 신규 설치 | 기존 장치 유지, 부착형 모듈 추가 |
| 주요 대상 | 일반 사용자 | 독거노인, 장애인, 고령층 |
| 개인정보 | 영상 중심 수집 | 센서 정보 우선 수집, 필요 시 영상 작동 |

기존 제품은 주로 “누가 왔는지 보여주는 장치”에 가깝다. 반면 본 아이디어는 “문 앞 상황이 위험한지 판단하는 장치”라는 점에서 차별성을 가진다. 특히 카메라를 항상 켜는 방식이 아니라 센서 기반 위험도 판단 후 필요한 경우에만 카메라와 보호자 알림을 작동한다는 점이 핵심 차별점이다.

3. 시스템 설계

3.1 하드웨어 구성: 메인 모듈과 서브 센서 이원화

본 시스템은 벽면에 설치되는 메인 모듈과 문 표면에 부착되는 서브 센서로 이원화된다. 벽에 붙은 센서만으로는 도어락 터치나 손잡이 흔들림을 안정적으로 감지하기 어렵기 때문에, 문 표면에는 저전력 진동·문열림 센서를 별도로 부착한다.

| 구성 | 설치 위치 | 주요 기능 |
| --- | --- | --- |
| 메인 모듈 | 기존 인터폰 또는 초인종 주변 벽면 | PIR 센서, mmWave 센서, 보조 카메라, ESP32, Wi-Fi 통신부 포함 |
| 서브 센서 | 도어락 주변 문 표면 또는 문틀 상단 | 진동, 충격, 손잡이 조작, 문열림 상태 감지 후 BLE로 메인 모듈에 전달 |

3.2 데이터 수집부

PIR 센서: 1차 접근 감지 및 저전력 대기

mmWave 센서: 문 앞 체류 및 정지 인물 감지

진동 센서: 도어락 터치, 손잡이 흔들림, 문 두드림, 충격 감지

문열림 센서: 실제 문 개방 여부 확인

보조 카메라: 위험도 기준 이상일 때만 짧게 작동

초인종/인터폰 감지: 호출음, 화면 밝기, 진동 등 기존 인터폰 이벤트를 보조 데이터로 활용

3.3 데이터 처리부 및 위험도 판단

ESP32 계열 보드를 사용하여 센서 데이터를 처리한다. 초기 시제품은 규칙 기반 가중치 알고리즘으로 구현하고, 추후 사용자별 방문 패턴을 학습하는 개인화 모델로 확장한다. 초기 가중치는 위험 상황에 대한 직관적 중요도를 기준으로 설정하고, 시제품 검증 과정에서 정상 상황과 위험 상황의 점수 분포를 비교하여 조정한다.

| 위험도 요소 | 점수 |
| --- | --- |
| 문 앞 사람 감지 | +10 |
| 문 앞 체류 20초 이상 | +15 |
| 새벽 시간대 접근 | +20 |
| 초인종 없이 도어락 주변 진동 감지 | +30 |
| 반복적인 손잡이 조작 또는 충격 | +40 |
| 택배 예정 시간대 방문 | -15 |
| 등록된 방문자 일정 존재 | -25 |
| 반복적으로 안전 처리된 방문 패턴 | -20 |

고령층 사용자가 직접 일정을 입력하기 어렵다는 점을 고려하여, 보호자가 앱을 통해 요양보호사 방문 일정이나 가족 방문 일정을 원격 등록할 수 있도록 한다. 또한 택배·배달 문자나 알림을 자동 분석하여 예상 방문 시간대를 위험도 계산에 반영하는 방식으로 확장할 수 있다.

3.4 대응부

| 위험도 구간 | 대응 방식 |
| --- | --- |
| 0~20점 | 정상 상황, 센서 기록만 처리 |
| 21~40점 | 보조 카메라 짧게 작동 |
| 41~60점 | 실내 LED·진동·음성 알림 제공 |
| 61점 이상 | 보호자 알림, 제한적 영상 저장, 경고음 또는 자동 음성 안내 |

3.5 전력 관리부

상시로 카메라와 Wi-Fi를 켜두지 않는다. 기본 상태에서는 초저전력 대기 모드를 유지하고, PIR 또는 진동 센서가 1차 이벤트를 감지할 때만 mmWave, 보조 카메라, Wi-Fi를 단계적으로 깨우는 방식으로 설계한다. 설치 환경에 따라 배터리 방식과 실내 전원 연결 방식을 모두 고려한다.

4. 개인정보 및 데이터 보안 설계

본 시스템은 현관 앞 영상을 상시 수집하거나 원본 데이터를 그대로 외부로 전송하지 않는다. PIR, mmWave, 진동 센서, 문열림 센서 등에서 들어오는 입력 데이터는 모듈 내부에서 먼저 처리되며, 외부로는 원시 데이터가 아니라 사람 감지, 체류 시간, 진동 발생 횟수, 문열림 여부, 위험도 점수와 같은 이벤트 단위 정보만 전달된다.

정상 상황에서는 영상이나 상세 센서 로그를 저장하지 않고, 위험도 계산 결과만 내부에서 일시적으로 처리한 뒤 폐기한다. 위험도가 일정 기준 이상인 경우에만 보조 카메라를 짧게 작동시키고, 보호자 알림에 필요한 최소 이미지와 위험도 점수만 제한적으로 저장한다. 저장되는 데이터는 암호화하며, 일정 시간이 지나면 자동 삭제되도록 설계한다.

이를 통해 본 시스템은 카메라 기반 보안 장치에서 발생할 수 있는 사생활 침해 문제를 줄이고, 필요한 상황에서만 최소한의 데이터를 활용하는 개인정보 보호 중심 구조를 가진다.

| 항목 | 설계 방향 |
| --- | --- |
| 원본 데이터 처리 | 센서 입력은 하드웨어 내부에서 이벤트 단위로 변환 |
| 외부 전송 데이터 | 원본 영상·센서값이 아닌 위험도 점수와 요약 정보 중심 |
| 카메라 작동 | 위험도 기준 초과 시에만 짧게 작동 |
| 저장 정책 | 정상 상황 데이터는 저장하지 않거나 단기 폐기 |
| 고위험 상황 | 제한적 이미지, 시간, 위험도 점수만 암호화 저장 |
| 보호자 알림 | 위험도 높음과 원인 요약 중심으로 전달 |
| 확장 보안 | 데이터 자동 삭제, 접근 권한 제한, 통신 암호화 적용 |

5. 구현 계획

5.1 MVP 구현 범위

시제품 단계에서는 모든 기능을 한 번에 구현하지 않고, PIR 센서, 진동 센서, 보조 카메라, 보호자 알림 기능을 중심으로 최소 기능 제품을 제작한다. 이후 mmWave 센서, 방문 일정 연동, 개인화 위험도 조정 기능을 단계적으로 확장한다.

5.2 단계별 구현

1단계: ESP32 기반으로 PIR 센서, 진동 센서, 문열림 센서를 연결하여 현관 앞 접근과 도어락 주변 조작을 감지한다.

2단계: 시간대, 체류 시간, 진동 패턴, 초인종 여부, 문열림 여부를 기반으로 위험도 가중치 알고리즘을 구현한다.

3단계: 초소형 보조 카메라를 모듈에 내장한다. 기존 인터폰 카메라와 직접 연동이 가능한 경우에는 활용할 수 있지만, 기본 설계는 제품 호환성 문제를 피하기 위해 자체 보조 카메라를 사용한다.

4단계: 위험도가 일정 기준 이상이면 스마트폰 알림 또는 문자 메시지로 보호자에게 상황을 전달한다. 청각 장애인을 위해 LED 점멸 또는 진동 알림을 제공하고, 시각 장애인과 고령층을 위해 구체적인 TTS 음성 안내를 제공한다.

5.3 추후 확장 계획

보조 카메라에 AI vision 기술을 적용하여 점검원증, 배달원 유니폼, 택배 상자 등 시각 단서를 인식하고, 양방향 음성 안내 시 방문자의 답변을 STT로 분석하여 사칭 가능성을 2차 검증하는 구조로 확장할 수 있다.

6. 검증 방법

시제품 검증은 정상 방문, 의심 방문, 오탐 가능 상황을 나누어 진행한다. 평가 기준은 정상 상황에서 불필요한 알림이 적게 발생하는지, 위험 상황에서 카메라와 보호자 알림이 빠르게 작동하는지, 카메라가 필요한 상황에서만 제한적으로 작동하는지, 사용자가 안전/위험 피드백을 줄 때 예외 규칙이 반영되는지로 설정한다.

| 시연 | 상황 | 시스템 반응 |
| --- | --- | --- |
| 정상 택배 방문 | 낮 시간대, 짧은 체류, 진동 없음 | 위험도 낮음, 기록만 처리 |
| 새벽 비정상 접근 | 새벽 접근, 장시간 체류, 도어락 주변 진동 | 보조 카메라 작동, 보호자 알림 |
| 이웃 복도 이동 | PIR 감지, 체류 짧음, 문 조작 없음 | 위험도 낮음, 알림 없음 |

7. 최종 차별점

본 아이디어는 기존 도어락과 인터폰을 교체하지 않고, 부착형 모듈을 통해 현관 앞 상황을 감지·분석하는 안전 보조 시스템이다. 기존 제품이 영상을 촬영하고 사용자에게 전달하는 데 집중한다면, 본 시스템은 센서 데이터를 하드웨어 내부에서 이벤트 단위로 처리하고 위험도를 계산한 뒤, 필요한 경우에만 카메라와 보호자 알림을 작동시킨다. 따라서 개인정보 수집을 최소화하면서도 취약계층의 현관 대응 능력을 높일 수 있다.

부록. 실제 사고 사례

| 사건 | 핵심 내용 | 연결점 | 링크 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026.05 미국 오리건, 공공요금 직원 사칭 납치 시도 | 남성이 유틸리티 직원인 척하며 주거지 주변에 몇 시간 머문 뒤 여성을 공격했고, 85세 노인이 개입해 피해자가 도망침 | 방문자 사칭과 장시간 체류를 위험 가중치로 반영할 근거 | People |
| 2026.04 미국 메릴랜드, Pepco 직원 사칭 사기 | 가짜 전력회사 직원이 집에 들어가 긴급 수리비 명목으로 돈을 요구. 유사 신고가 이어졌고 피해 신고자 다수가 고령층 | 검침원·공공기관 직원 사칭 방문을 인증/위험 판단해야 하는 근거 | Washington Post |
| 2026.05 미국 캘리포니아, 배달원 사칭 암호화폐 강도 | 피의자들이 배달원처럼 접근해 집 안으로 침입하고 피해자를 묶은 뒤 암호화폐 계정 접근을 강요한 혐의로 기소됨 | 택배·배달 방문도 예정 여부와 행동 패턴을 함께 판단해야 함 | SF Chronicle |
| 2025.01 미국 조지아, 가짜 Amazon 직원 주거침입 폭행 | Amazon 직원처럼 보이는 복장으로 방문한 두 명이 집 안으로 들어가 66세 남성을 폭행하고 금품을 훔침 | 유니폼이나 상자만 보고 문을 여는 상황의 위험성을 보여줌 | People |
| 2024.10 미국 미시간, 가짜 유틸리티 직원 주거침입 살인 | 두 남성이 가스 누출 점검을 한다며 72세 남성의 집에 들어갔고, 피해자가 사망하고 배우자는 결박됨 | 노약자가 공식 방문자처럼 보이는 사람에게 취약할 수 있다는 근거 | AP News |